Руководство по программе «Kontrast»

Подготовка исходного файла Excel

Подготовка файла данных в Excel самостоятельного или в виде части сводной таблицы требует одинакового количества данных в столбцах. При этом количество данных не более 3200. Запоминается имя файла, порядковый № от начала  листа, № первой строки данных файла, буквенные обозначения столбцов, отвечающие расчетным параметрам.

Расчеты и построения с программой «Kontrast»:

1.      В первом окне " Программа" открывается «файл» - « открыть исходные данные». В появившемся окне «Загрузка файла» проставляется порядковый от начала № листа, № строчки данных столбца. Записывается количество столбцов содержаний, не считая столбца параметра. Латиницей «ЕN» заносятся буквенные обозначения используемых для расчета столбцов. Отмечается точкой - расчет карманов по содержанию (контрастности) или по параметру (обогатимости).

2     Щелчком "Ок" вызывается окно выбора файла Excel, где выполняется его открытие. В окне " Программа" показываются столбцы данных с возможностью их корректировки. Если замечена ошибка, ее следует исправить, развернув исходный файл Excel, сохранить и заново его открыть.

3.       Командой «Перевести данные» открывается окошко "Условие расчета 1", в котором задается вид распределения по карманам: по содержанию (расчет контрастности) и по параметру (расчет обогатимости или распределения).

4.     Командой "Принять" открывается окно "Параметры расчета 1", в котором задаются: количество знаков после запятой (для параметра количество знаков будет на 1 больше), количество карманов до 20.

5.     В окне «Параметры расчета 2», перейдя на русский "RU"с использованием запятой, задаются верхние пределы фракций. Чтобы обеспечить читаемый масштаб оси содержаний кривых контрастности и обогатимости последнее значение должно быть кратно 1, 2 или 5. Недопустимо отсутствие кусков в первом кармане.

6.      Командой "Далее" открываются для просмотра все информационные окна, сдвигая перекрывающие вниз. Первое окно - "Гистограмма" показывает распределение количества кусков (интервалов) по заданным карманам. При появлении иконки о ошибке, последняя закрывается и, возвращаясь в обратном порядке, находится и исправляется допущенная некорректность.. Гистограмма может быть распечатана только в жестком формате. Подобные гистограммы дифференциальных распределений следует строить с помощью подпрограммы Excel «Анализ данных»  в «Сервисе».

7.     Под гистограммой открывается "Результат" – таблица фракционного состава и технологических показателей. Таблица может быть рассчитана для других карманов путем изменения значений пределов карманов, возвратом в окна «Параметры расчета 1 и  2» с изменением количества и значений верхних пределов карманов. Окончательный вариант таблицы переводится на лист Excel установкой точки в окошке «отдельный файл» и командой "записать в Excel".

8.   Таблица в Excel-файле без нарушения ее структуры идентифицируется, сохраняется под заданным именем и сворачивается.

9.    В окне «Результат» командой «построить график» открываются кривые контрастности в традиционном виде или с кривой έ (установкой точки - «открыть график № 4»). Обозначения кривых перемещаются номером в окошке.

10. Графики сохраняются в формате .bmp (это расширение следует записать в имени файла) и направляются на рабо-чий стол, где могут быть распечатаны. Из закрытого состояния они копируются через буфер в Word, где обрабатывается графической подпрограммой с уменьшением яркости сетки путем регулировки света и контрастности.

11.  Расчеты другой таблицы с того же исходного файла производятся после последовательного закрытия окон до окна «Программа», из которого через «Файл – открыть исходные данные»» задаются новые столбцы расчета . Все операции по пп. 2…8 повторяются. Перед тем как дать команду "записать в Excel" переставляется точка в «один файл». В этом случае запись производится в единый свернутый файл Excel, что проверяется при его развороте. Таблица идентифицируется, сохраняется и сворачивается.

12. По окончании расчетов  таблицы по отдельности копируются в Word, где выделяются в пределах контура таблицы с помощью правой клавиши мыши и через "автоподбор" форматируются "по содержанию", после чего они освобождаются от взаимного влияния и искажений.